Perancangan Sistem Instrumentasi Multi-Sensor untuk Monitoring dan Kontrol Tangki Otomatis Menggunakan Arduino

LAPORAN TUGAS AKHIR SEMESTER (UAS)

Disusun Oleh:

Nama: Aris Hendradian Utama

NIM: 12549009

Kelas: RC

Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi                                          Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera
2025

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	3

1.1 Latar Belakang	3

1.2 Tujuan Perancangan	3

BAB II DASAR TEORI	4

2.1 Sistem Instrumentasi	4

2.2 Hubungan Sensor, Kontroler, dan Aktuator	4

2.3 Fungsi Utama Diagram P&ID	4

2.4 Konsep Open-Loop dan Closed-Loop Control	5

BAB III PERANCANGAN SISTEM (TINKERCAD)	6

3.1 Daftar Komponen	6

3.2 Desain Rangkaian	6

3.3 Kode Pemrograman	8

3.4 Diagram Blok dan Logika Kontrol	13

3.4.1 Diagram Blok	13

3.5 Analisis Kestabilan Sistem Jika Sensor Salah Membaca	14

BAB VI DIAGRAM P&ID)	15

4.2 Komponen Utama (Mengacu pada Standar ISA)	15

4.3 Jenis Garis pada P&ID	16

4.4 Diagram Aliran Proses (Interpretasi)	17

BAB V PENUTUP	18

5.1 Kesimpulan	18

5.2 Saran	18

BAB I                                                           PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Perkembangan teknologi instrumentasi dan automasi menjadi salah satu pilar penting dalam sektor industri modern. Hampir seluruh proses industri baik itu pengolahan cairan, manufaktur, metalurgi, hingga industri kimia mengandalkan sistem pengukuran dan pengendalian yang akurat untuk menjaga kualitas, efisiensi, dan keselamatan proses. Dalam konteks tersebut, peran sensor, kontroler, dan aktuator menjadi krusial karena ketiganya membentuk mekanisme pengawasan dan kontrol yang terintegrasi.

Sebagai bagian dari proses pembelajaran pada mata kuliah Pengantar Instrumentasi dan Automasi, mahasiswa dituntut untuk memahami konsep-konsep dasar hingga aplikasi nyata melalui simulasi. Salah satu bentuk pembelajaran tersebut adalah perancangan sistem kontrol cairan industri menggunakan platform Arduino Uno dan dijalankan dalam simulasi Tinkercad Circuits.

Pada tugas ini, dirancang suatu sistem monitoring dan kontrol multi-sensor yang berfungsi membaca suhu cairan, level permukaan cairan, serta tekanan sistem. Sensor-sensor tersebut memberikan sinyal kepada Arduino untuk memutuskan aksi kontrol seperti mengaktifkan pompa, membuka katup kontrol, atau menyalakan alarm. Selain itu, seluruh nilai sensor ditampilkan secara real-time pada LCD 16x2 sebagai antarmuka monitoring.

Untuk melengkapi pemahaman instrumentasi industri, sistem ini juga divisualisasikan dalam bentuk Diagram P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) sesuai standar ISA.

  - Tujuan Perancangan

- Memahami, merancang, dan menjelaskan sistem instrumentasi yang mengukur dan mengontrol besaran fisis (suhu, level, dan tekanan).

- Mengintegrasikan sensor fisis spesifik (TMP36, Ultrasonic, dan Potensiometer) dengan aktuator (Motor DC/Pompa, Buzzer/LED) menggunakan Arduino Uno sebagai kontroler di Tinkercad Circuit.

- Mendesain Diagram P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) yang lengkap sesuai dengan simbol standar ISA dan merefleksikan simulasi di Tinkercad.

- Menerapkan konsep closed-loop control untuk pengaturan level dan openloop control untuk sistem peringatan keamanan.

- Menganalisis logika kontrol otomatis, prioritas keamanan, dan potensi kegagalan sistem akibat sensor error. Manfaat Sistem

BAB II                                                                   DASAR TEORI

2.1 Sistem Instrumentasi

Sistem instrumentasi merupakan gabungan perangkat yang digunakan untuk mengukur, memonitor, dan mengontrol variabel proses. Secara umum terdiri dari:

- Sensor/Transduser (mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik)

- Kontroler (mengambil keputusan)

- Aktuator (melakukan aksi fisik)

2.2 Hubungan Sensor, Kontroler, dan Aktuator

Sebuah sistem instrumentasi bekerja berdasarkan alur komunikasi antara sensor, kontroler, dan aktuator.

- Sensor berfungsi menangkap besaran fisik seperti suhu, tekanan, dan ketinggian cairan. Sensor mengubah besaran fisik tersebut menjadi sinyal listrik sehingga dapat diproses oleh kontroler.

- Kontroler, dalam hal ini Arduino Uno, menganalisis sinyal sensor, membandingkannya dengan batas nilai (setpoint), lalu menghasilkan keputusan kontrol.

- Aktuator merupakan komponen fisik yang melaksanakan aksi berdasarkan perintah kontroler. Contohnya adalah pompa (motor DC), katup kontrol (solenoid), dan alarm (buzzer/LED).

Ketiga komponen ini menciptakan suatu control loop yang akan menjaga proses tetap pada batas parameter yang aman dan diinginkan.

2.3 Fungsi Utama Diagram P&ID

Sistem multi-sensor banyak digunakan dalam aplikasi industri. Contoh kasus sistem multi-sensor:

- Pengendalian suhu dan level pada boiler.

- Pemantauan tekanan dan aliran pada pipa distribusi fluida.

- Sistem pengontrol tangki kimia, seperti pada instalasi pengolahan air.

Pada tugas ini, digunakan tiga sensor, yaitu:

- TT-101: TMP36 (Temperature Transmitter)

- LT-102: Ultrasonic Sensor HC-SR04 (Level Transmitter)

- PT-103: Potensiometer (Pressure Transmitter simulasi)

Ketiganya diproses secara bersamaan oleh kontroler untuk memutuskan aksi kontrol pada sistem fluida.

2.4 Konsep Open-Loop dan Closed-Loop Control

- Closed-Loop Control

Sistem kontrol yang menggunakan feedback dari sensor. Keputusan kontrol selalu bergantung pada nilai real-time yang diterima. Pada proyek ini, kontrol level cairan menggunakan metode closed-loop.

- Open-Loop Control

Sistem kontrol tanpa umpan balik. Output tidak dipengaruhi kondisi proses. Pada sistem ini, alarm suhu dan tekanan bekerja secara open-loop karena tugasnya adalah memberikan peringatan, bukan mengoreksi kondisi proses.

BAB III                                                                PERANCANGAN SISTEM (TINKERCAD)

3.1 Daftar Komponen

Tiga sensor utama digunakan untuk memantau kondisi cairan:

- TMP36 → membaca suhu (TT-101)

- HC-SR04 → mengukur level (LT-102)

- Potensiometer → simulasi tekanan (PT-103)

Sementara itu, aktuator sistem terdiri dari:

- Motor DC (P-101) sebagai pompa pengisi

- Solenoid valve (CV-101)

- Buzzer + LED merah (AH-101)

- LCD 16x2 sebagai panel informasi

3.2 Desain Rangkaian

Rangkaian dibuat pada Tinkercad Circuits sesuai wiring berikut:

3.2.1 Pin Arduino

| Komponen Sistem | Sinyal | Pin Arduino | Keterangan Fungsional |
| --- | --- | --- | --- |
| TMP36 (TT-101) | Output suhu | A0 | Membaca tegangan analog suhu |
| Ultrasonic Sensor HC-SR04 (LT-102) | Trigger | Pin 5 | Mengirim sinyal ultrasonik |
| Potensiometer (PT-103) | Output tekanan | A1 | Membaca simulasi tekanan (0–100%) |
| Pompa Motor DC (P-101) | Kontrol ON/OFF | Pin 4 | Mengaktifkan pompa saat level rendah |
| Buzzer Alarm (AH-101) | Alarm Suara | Pin 9 | Menyala saat suhu >40°C atau tekanan >80% |
| LED Indikator | Visual alarm | Pin 7 | Menyala bersamaan dengan buzzer |
| Servo Motor (CV-101) | Kontrol posisi katup | Pin 3 (PWM) | Mengatur katup buka–tutup otomatis |
| LCD 16x2 I2C (UI-201) | SDA | A4 | Komunikasi data I2C |
| Power System | 5V & Ground | 5V / GND | Menyuplai semua sensor dan aktuator |

3.3 Kode Pemrograman

3.4 Diagram Blok dan Logika Kontrol

3.4.1 Diagram Blok

Pada Diagram Blok dan Logika Kontrol terdapat 3 bagian area seperti Input -> Kontrol -> Proses -> Output yang masing-masing mempunyai perannya dalam suatu pemrosesan. Diagram blok terdiri dari tiga area:

3.4.2 Alur Keputusan (Decision Tree)

1. Kontrol Level (Closed-loop)

- Jika Level < batas bawah → Pompa ON

- Jika Level > batas atas → Pompa OFF

2. Kontrol Suhu (Open-loop)

- Jika Suhu > 40°C → Alarm aktif

3. Kontrol Tekanan (Open-loop)

- Jika Tekanan > 80% → Katup kontrol membuka otomatis

3.5 Analisis Kestabilan Sistem Jika Sensor Salah Membaca

| Sensor | Kondisi Error | Dampak | Risiko | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Level | Membaca terlalu rendah | Pompa menyala terus | Tangki meluap | Pasang level switch cadangan |
| Suhu | Membaca terlalu rendah | Alarm tidak aktif | Kelebihan panas | Sensor redundan / filtering |
| Tekanan | Membaca terlalu tinggi | Katup terbuka tanpa sebab | Pemborosan cairan | Median filter, deadband |

Kesalahan sensor dapat menyebabkan aksi kontrol yang salah, sehingga safety layer penting untuk mencegah kerusakan.

BAB VI                                                                   DIAGRAM P&ID

4.1 Rancangan Diagram P&ID

Diagram P&ID menggambarkan keseluruhan interaksi sistem dan simbol mengacu pada standar ISA:

4.2 Komponen Utama (Mengacu pada Standar ISA)

| Tag ISA | Nama Komponen | Fungsi dalam Sistem | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| TT-101 | Temperature Transmitter (Sensor Suhu) | Mengukur suhu cairan di dalam tangki | Mengirim sinyal suhu ke kontroler |
| LT-102 | Level Transmitter (Sensor Level) | Mengukur ketinggian cairan | Menentukan ON/OFF pompa |
| PT-103 | Pressure Transmitter (Sensor Tekanan) | Mengukur tekanan (potensiometer) | Digunakan untuk membuka katup otomatis jika tekanan tinggi |
| UC-201 | Arduino Uno | Kontroler utama | Menerima input sensor dan mengeluarkan sinyal kontrol |
| P-101 | Pompa | Mengalirkan cairan dari sumber ke tangki | Dikendalikan oleh Arduino berdasarkan level |
| CV-101 | Control Valve (Katup Kontrol) | Membuka/menutup untuk mengurangi tekanan | Digerakkan oleh servo motor |
| AH-101 | Alarm High (Buzzer/Lampu) | Memberikan peringatan suhu atau tekanan tinggi | Aktif saat suhu >40°C atau tekanan >80% |
| UI-201 | LCD 16x2 | Indikator tampilan | Menampilkan suhu, level, tekanan, dan status sistem |

4.3 Jenis Garis pada P&ID

| Jenis Garis | Makna | Fungsi pada Diagram |
| --- | --- | --- |
| Solid Line (———) | Jalur Fluida | Menunjukkan aliran cairan dari tangki → pompa → katup kontrol |
| Dashed Line (- - - - -) | Sinyal kontrol elektrik | Menunjukkan hubungan antara sensor → Arduino → aktuator |

4.4 Diagram Aliran Proses (Interpretasi)

| Bagian Sistem | Alur / Fungsi | Keterangan Tambahan |
| --- | --- | --- |
| Aliran Fluida | Tangki → P-101 (Pompa) → CV-101 (Katup Kontrol) | Pompa mendorong fluida menuju outlet |
| Pembacaan Sensor | TT-101, LT-102, PT-103 → UC-201 | Sensor mengirim nilai PV (Process Variable) |
| Kontrol UC-201 | Arduino mengendalikan P-101, CV-101, AH-101 | Berdasarkan logika: suhu, level, tekanan |
| Alarm Sistem | Jika suhu >40°C atau tekanan >80% → AH-101 aktif | Safety priority |
| Indikator UI-201 | LCD menampilkan data sensor dan status sistem | Untuk monitoring operator |

BAB V                                                                     PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan sistem monitoring dan kontrol multi-sensor ini, diperoleh beberapa kesimpulan:

- Sistem berhasil mengintegrasikan tiga sensor sekaligus yang bekerja secara simultan untuk monitoring variabel proses (suhu, level, tekanan).

- Logika kontrol yang diterapkan berjalan sesuai kebutuhan industri: kontrol level dengan pendekatan closed-loop, sedangkan alarm suhu dan tekanan bekerja dengan pendekatan open-loop.

- Diagram P&ID dapat dibuat secara lengkap dengan simbol standar ISA dan konsisten dengan simulasi Tinkercad.

- Sistem mampu bekerja stabil dengan respon yang baik selama sensor berfungsi normal.

- Analisis kegagalan sensor menunjukkan pentingnya lapisan keamanan tambahan untuk menjaga keselamatan proses.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa hal berikut dapat dilakukan:

- Menambahkan redundant sensor untuk variabel kritis sebagai proteksi terhadap error.

- Menggunakan HMI berbasis grafik untuk meningkatkan kenyamanan operator.

- Menambahkan data logging agar nilai suhu, tekanan, dan level tersimpan otomatis.

- Mengimplementasikan sistem fisik nyata agar hasil simulasi dapat dibandingkan dengan kondisi lapangan.